Основные преимущества:

- Пневмопривод : - нет трущихся и вращающихся частей (выше надежность);

- ИВЛ более физиологична для пациента.

- Построение органов управления по принципу: «один орган – одна функция» (практически исключает возможность ошибки даже неподготовленного для работы на данной машине оператора.

- Немецкий ротаметрический блок: -пневматическая тревога о давлении кислорода меньше

допустимого уровня;

-двойные ротаметры для О2 и N2O,  первые ротаметры от

(0,1 и 0,2)л/мин соответственно, до 1л/мин (что важно при

режиме «low flow» и «mini flow»).

- Адсорбер АМС (турецкое подразделение GE): наличие байпаса и переключателя

«механическая – ручная ИВЛ».

- Возможность установки двух рабочих испарителей (импортных) с блокировкой возможности одновременного их использования.

- Измерение СО2 в прямом потоке (исключает возможность загрязнения аппарата ИВЛ).

- Запоминание последних параметров вентиляции (сокращает время  настройку режима работы аппарата ИВЛ, особенно важно при неисправном (отсутствии) встроенном аккумуляторе и «мигании» электричества.

- Возможность штатной работы без аккумуляторной батареи (не рекомендуется), датчиков О2, СО2, потока  при этом  их отсутствие отражается на дисплее, а звуковая тревога заглушается (позволяет использовать оборудование даже при временном отсутствии датчиков и АБ).

- Блокировка одновременной подачи воздуха и закиси азота для дыхания, что возможно при «подсосе» воздуха машины с электроприводом, при этом обеспечивается гарантированный состав газовой смеси.

- Автоматическое переключение на резервную линию (баллон) питания кислородом повышает безопасность анестезиологического пособия.

- Использование жестко запрограммированного контроллера исключает возможность сбоя работы программы.

- Модульный принцип построения дает возможность использовать любые дополнительные мониторы, как газовые, так и ЭКГ. Кроме этого возможно приобретение отдельно АИН «АЭРО-5» и  Аппарата приставки ИВЛ «ВенА-100» с мониторингом СО2, О2, минутного объема выдоха и без него (отдельно по каждому параметру), при этом последующее наращивание функций возможно.

Это позволяет: -использовать АИН «АЭРО-5» как самостоятельно, так и с вентилятором «ВенА-100»;

-использовать вентилятор «ВенА-100» практически с любым аппаратом ингаляционного наркоза (модернизация имеющихся АИН, не оборудованных или с вышедшими из строя аппаратами  ИВЛ);

-снизить закупочную стоимость вентилятора «ВенА-100» с последующим наращиванием функций мониторинга по выбору заказчика.

14. Простота конструкции, модульный принцип построения, возможность работы без датчиков позволяет более гибко и интенсивно использовать машину как при ремонте, так и при отсутствии расходных материалов (датчики, АБ) в течение всего жизненного цикла.

- Машина адекватно работает от 50 мл и со взрослым мехом (если нужно в экстренном случае), но для более адекватной вентиляции (уменьшения комплайнса) при использовании в педиатрической практике лучше приобрести дополнительный педиатрический мех.

- Аналог аппарата «ВенА-100» - аппарат ИВЛ серии  7800 и 7100 фирмы GE.

Машина безотказно работает с июля 2007 г в СПб Педиатрической академии на кафедре анестезиологии у проф. Ульриха Глеба Эдуардовича тел. 8-921-740-06-20.

Общая наработка машины с 20 сентября 2007 г. по 10 сентября 2008 г. Составляет 1112 часов, проведено 425 анестезий продолжительностью от 0,5 до 9,5 час. и одна операция длительностью 12,5 час. Возраст пациентов от1 года 5 мес. до 17 лет.